LIER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HØLALØKKA NORD

(detaljregulering)

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:	28. april 2015.

1. FORMÅLET MED PLANEN

§ 1-1 Planens formål

Detaljplanens intensjon er å legge til rette for næringsformål (kontor-, industri- og lagerbebyggelse samt handel med plasskrevende varer) med tilhørende infrastruktur.

Planen viser i plankart og bestemmelser hvordan adkomsten til området er løst.

§ 1-2 Planens avgrensning

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Hølaløkka nord, 3420 Lierskogen, gnr 120, bnr 25.

Plannummer/ID:

Saksnummer:

Dato sist revidert:	24.02.15

2. FELLESBESTEMMELSER

§ 2-1 Plankrav og andre planer

Det skal utarbeides utomhusplan for området i tråd med kommuneplanens arealdel § 2-7. Utomhusplanen skal være godkjent før byggetillatelse kan gis, og skal vise utforming og opparbeiding av terreng, fastsette krav til kvalitet samt oppfylle prinsipp for universell utforming.

§ 2-2 Rekkefølgekrav

§ 2-2-1 Før tillatelse til tiltak

- Før det gis tillatelse til tiltak for ny bebyggelse som kan være utsatt for støy som overskrider gjennomsnittsverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, skal det foreligge tillatelse til nødvendige støyreduserende tiltak.

- Før det gis tillatelse til tiltak, skal det dokumenteres at det er foretatt grunnundersøkelser og at det er tilfredsstillende geotekniske forhold i området. Aktuelle løsninger skal være godkjent av geoteknisk fagpersonell.

- Før det gis tillatelse til tiltak skal det utarbeides utomhusplan.

§ 2-2-2 Før igangsettingstillatelse

- Utomhusplanen skal være godkjent senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis.

- Før det gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at nødvendig ingeniørgeologisk prosjektering er gjennomført.

- Før igangsettingstillatelse gis skal tiltak for å motvirke tilslamming av Damtjern med partikler og nitrogenforbindelser være prosjektert og gjennomført.

- Før det gis tillatelse til tiltak skal det redegjøres for valg av materialer og tekniske løsninger med tilhørende energi- og klimagassbudsjett.

§ 2-2-3 Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

- Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for byggeområdet BK/BI/BL/BF, må ombygging av rundkjøring (Fv282/Rv289 og Fv16) være ferdigstilt; inklusive felles adkomstveg gjennom inntilliggende eiendom, samt omlegging av gang- og sykkelvegtraséen.

- Avkjørsel, felles adkomstveg, parkering og internt trafikkareal samt grønnstruktur (vegetasjonsskjermer) skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dersom ikke alle tiltak kan ferdigstilles innen dette tidspunktet, skal det stilles økonomisk garanti for framtidig opparbeidelse. Tiltakene skal være opparbeidet senest første sommer (i løpet av september) etter at midlertidig brukstillatelse er gitt.

- Terrengforming og beplantning av annen veggrunn skal være ferdig samtidig med resten av veganlegget.

- Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal nødvendige støyreduserende tiltak i samsvar med tillatelsen være utført og ferdigstilt.

- Før det gis ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse for tilliggende felt, skal viltkorridoren være opparbeidet i tråd med godkjente tegninger. Unntatt fra rekkefølgebestemmelsen er krav om opparbeidelse av planfri kryssing av E18 samt tilpasninger til denne.

§ 2-3 Utforming

- Bebyggelsens hovedvolumer skal plasseres/orienteres tilnærmet parallelt med tomtens byggelinjer/tilliggende gateløp. Trafikkarealene tilknyttes en felles intern adkomstveg gjennom tilliggende eiendom.

- Ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling. Fyllinger skal såes til og beplantes eller steinsettes.

- Utforming av gjerder skal tilpasses terreng, vegetasjon og bygninger. Mot grønnstruktur skal gjerdet settes i grensen mellom byggeareal og vegetasjonsskjerm.

- Støttemurer med høyde over 1 m, skal oppføres i annet materiale enn plasstøpt betong.

- Materialer og fargebruk skal tilpasses på en harmonisk måte.

- Nye gatelysarmaturer skal være i tråd med kommunens standard.

- Trafo skal innlemmes i ny bebyggelse.

§ 2-4 Parkering

- Krav til parkeringsdekning er én biloppstillingsplass pr. ansatt + 10 for besøkende, eller:

-	lager - en biloppstillingsplass pr. 200 m2 gulvflate;

- produksjon - en biloppstillingsplass pr. 100 m2 gulvflate;

- kontor - en biloppstillingsplass pr. 50 m2 gulvflate;

- forretning, handel med plasskrevende varer - en biloppstillingsplass pr. 100 m2 gulvflate.

Det alternativet som gir høyest behov skal velges. Ved større utbygginger, skal parkeringsbehovet utredes særskilt.

- Det kan i planområdet maksimalt opparbeides 300 biloppstillingsplasser. Jf kommuneplanens bestemmelse (§ 3-6, d) om maksimalt antall parkeringsplasser tilpasset arealbruken.

- For parkeringsområder med mer enn 50 biloppstillingsplasser skal det opparbeides egne gangsoner. Gangareal og gangadkomst skal fremgå av utomhusplanen.

d)	Parkeringsarealene skal opparbeides med rabatter mellom rekkene og tilplantning av trær. Grønnprofilen skal vedlikeholdes.

§ 2-5 Tekniske anlegg

- Alle kabler i området skal føres fram som jordkabler.

- Åpne tekniske anlegg skal integreres i bygningsvolumet og ligge innenfor byggegrenser og maksimalhøyder.

§ 2-6 Veg, vann og avløp

- Ved bygging av intern kjøreveg skal gangveg også etableres og tilknyttes eksisterende gang- og sykkelvegtrase ved Fv16.

- Ved bygging av veg og legging av ledninger skal fjellskjæringer unngås.

- Fyllinger skal såes til og beplantes, eller steinsettes.

- I frisiktsoner skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander, herunder parkering, slik at disse ikke rager mer enn 0,8 m over planet mellom tilstøtende veger, i henhold til Lier kommunes vegnorm.

- Prinsippene for bekkelukking og overvannshåndtering skal følges opp og gjennomføres; vist på tegning 2582-V10-00 og beskrevet i notat 140916 fra EM Teknikk AS. Det vises også til ingeniørgeologisk vurdering fra Multiconsult, samt undersøkelse av Hølaløkka-området for sikring av naturmangfold (samlerapport 03.07.14).

§ 2-7 Håndtering av overflatevann

- Det skal innenfor området etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veger og andre arealer. Forurenset vann fra bygge- og anleggsarbeid skal ikke slippes ut i Damtjern.

- Håndtering av overflatevann skal fremgå av utomhusplanen. Dette gjelder også for overflatevann som kommer fra områder utenfor det avgrensede planområdet (jf notat 140916/tegning 2582-V10-00).

- Ved byggesøknad skal det dokumenteres hvordan overflatevannet kan håndteres for ikke å øke forurensningen av Damtjern.

- Prøvetaking av tilførselsbekk fra planområdet skal utføres av tiltakshaver/eier, i overensstemmelse med forurensingsmyndigheten. Det skal vurderes hyppigere prøvetaking i anleggsperioden.

§ 2-8 Støy

- Gjeldende retningslinjer for støy skal legges til grunn for detaljplanen (T-1442/2012 eller senere vedtatte planretningslinjer). Lydnivå innendørs og på utendørs oppholdsareal skal tilfredsstille NS 8175 klasse C.

- For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), kapittel 4, legges til grunn.

§ 2-9 Geoteknikk

Ved utbygging av området skal anbefalinger og tiltak i geoteknisk/ingeniørgeologisk vurdering (notat Multiconsult 814077-RIG-NOT 001,sist datert 04.04.14) gjennomføres og følges opp.

§ 2-10 Universell utforming

- Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av publikumsrettede bygninger, fellesarealer og trafikkanlegg m.v.

- Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp.

§ 2-11 Kulturminner

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet, må arbeid straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jf Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

3. AREALFORMÅL

§ 3-1 Bebyggelse og anlegg

(PBL §§ 12-5 nr 1)

Kombinerte formål; kontor/industri, lager  og forretning  (BK/BI/BL/BF)

- I området kan det oppføres bebyggelse for kontor-, industri- og lagerformål, handel med plasskrevende varer, samt tilhørende anlegg.

- Maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) for kontor-, industri-, lager- og forretningsformål formål er 80 %.

Handel med plasskrevende varer skal kun omfatte forretninger som selger biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt salg fra planteskoler/hagesentre.

Maksimalt tillatt bruksareal til handel (plasskrevende varer) er 17 daa BRA. Jf kommuneplanens bestemmelse (§ 3-6, c) om at omfanget av handel skal avklares i reguleringsplanen.

- Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er i alle tilfeller 50 % for bygningsdeler, samt 55 % ved dekning av parkeringsbehovet i bygningsmassen.

- Gesimshøyden skal ikke overskride 12 meter på fasader mot E18, og 20 meter på fasader mot tilstøtende naboeiendom i sør, målt over gjennomsnittlig planert terreng.

- Parkering på fritt terreng skal ikke overbygges. Unntaksvis kan dette tillates dersom parkeringen er dekket av en grønnstruktur i henhold til godkjent utomhusplan.

- Utendørs lagring tillates ikke.

- Hvor næringstomt støter mot grønnstruktur skal gjerdet settes i grensen mellom byggeareal og vegetasjonsskjerm.

- Innenfor formålet kan internt trafikkareal og parkering tillates etablert utenfor byggegrense mot veg.

§ 3-2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

(PBL § 12-5 nr 2)

a)	Kjøreveg  (SKV)

Offentlig kjøreveg (o_SKV) omfatter deler av tilstøtende veger (tilfart E18, Fv282/Rv 289 og Fv16); inklusive skulder, rekkverk o.a. som naturlig tilhører slike anlegg.

Felles kjøreveg (f_SKV) omfatter adkomst fra felles privat veg; inklusive skulder, rekkverk o.a. som naturlig tilhører slike anlegg.

b)	Gang- og sykkelveg  (SGS)

Gang- og sykkelveg skal opparbeides som vist på plankartet. Anlegget skal være belyst og det skal legges særlig vekt på belysning av kryssingspunkter. Nye gatelysarmaturer skal være i tråd med kommunens standard.

c)	Annen veggrunn - tekniske anlegg  (SVT)

Omfatter vegens vedlikeholdssoner med bl.a. rabatter, grøfter, snøopplag, frisiktsoner, vegskjæringer og tekniske installasjoner i tilknytning til kjøreveg.

d)	Midlertidig anleggs-, rigg og deponiområde (MARD)

Anleggs- og riggområder er midlertidige og opphører når anlegget er ferdigstilt. Området tillates midlertidig benyttet til lagerplass, kjøreareal, parkering, deponi, riggområde og annet som er nødvendig for gjennomføring av anlegget.

§ 3-3 Grønnstruktur

(PBL § 12-5 nr 3)

- Vegetasjonsskjerm (GV)

Vegetasjonsskjermene skal ha bredder som vist på plankartet.

  - I områder mot E18 som er avsatt til vegetasjonsskjerm, skal terreng nyetableres og tilsås/beplantes slik at området fremstår med en grønn profil og med en utforming tilsvarende Bauhaus.

  - I områder mot Kirkelina, som er avsatt til vegetasjonsskjerm, skal eksisterende terreng og vegetasjon bevares.

  - Vegetasjonsskjerm GV3 skal fungere som skjerming og buffersone mot inntilliggende naturområde, der tilpasning av terreng og nyplanting tillates. Beplantningen etableres som et ledegjerde for vilttrekket i henhold til viltfaglige anbefalinger.

  - Terrengbearbeiding og nyplantning skal skje i henhold til godkjent utomhusplan.

  - Område for vegetasjonsskjerm skal ikke bebygges eller benyttes til lagring eller parkering. Unntaksvis kan parkering tillates dersom den dekkes av en grønnstruktur i henhold til godkjent utomhusplan.

  - Områdene skal skjøttes og vedlikeholdes.

§ 3-4 Hensynssoner

(PBL § 12-6)

SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN (PBL § 11-8c)

- Automatisk fredet kulturminne 730 (H730)

Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende områder (H730_) ligger er det registrert en kullgrop (ID 94781). Funnstedet er et automatisk fredet kulturminne i henhold til § 4 i kulturminneloven, med krav om 5 m sikringssone. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse sonene uten tillatelse fra kulturvernmyndighetene.

-------------