Forslag til detaljplan for gnr/bnr 120/25, HØLALØKKA NORD

(Gjellebekk Invest AS), 3420 Lierskogen i Lier kommune (0626)

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Utarbeidet av Arkitektkompaniet AS, 28.04.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) vedr. detaljplanarbeid for HØLALØKKA NORD (Gjellebekk Invest AS), 3420 Lierskogen

ROS-analysen er utarbeidet i tilknytning til detaljplanarbeidet (jf plankart/-beskrivelse/-bestemmelser) for eiendommen g/bnr 120/25 HØLALØKKA NORD (Gjellebekk Invest AS) i Lier kommune (0626).

Planområdet utgjør gjenstående del av et fradelt og urealisert næringsareal mellom E18 og Drammensveien ved Gjellebekk (ca 35,1 daa), for det meste bestående av uthugget skog, foruten urørt natur i ytterkantene avsatt til vegetasjonsskjerming. Et inntilliggende urørt naturområde regulert til vilttrekk (ca 12,6 daa) omfattes ikke av denne planen.

Gjellebekk Invest AS ønsker å utvikle eiendommen til næringsformål, inkludert handel med plasskrevende varer, i samsvar med gjeldende regulering og kommuneplanens arealdel 2009-2020. Dette vil kunne innebære bebyggelse til kontor-, industri- lager- og/eller forretningsformål (BK/BI/BL/BF).

SAMLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Tabell 1:

- Rødt indikerer uakseptabel risiko: Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn.

- Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.

- Grønt indikerer akseptabel risiko.

| Konsekvens Sannsynlighet | 1. Ubetydelig | 2. Mindre alvorlig (en viss fare) | 3. Betydelig (kritisk) | 4. Alvorlig (farlig) | 5. Svært alvorlig (katastrofalt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Hendelser i:

- røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt.

- gule felt: Tiltak må vurderes.

- grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.

Tabell 2:

| Hendelse, situasjon | Aktuelt? | Sanns. | Kons. | Risiko | Kommentar, tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATUR- OG MILJØFORHOLD forhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: |  |  |  |  |  |
| 1. Masseras/-skred | nei | 1 | 1 | 1 | Planområdet er ikke utsatt for steinsprang. Ingen informasjon om skredhendelser. Lavereliggende del av tomten befinner seg under marin grense, men ingen opplysninger om kvikkleire (Miljøstatus). Løsmassekart viser noe forvitringsjord i fjell-skråningen langs bekkedraget samt et tynt lag med leire i bekkedalen. For øvrig er det fjell i dagen på store deler av området, delvis dekket av et skrint skogsdekke (jf geoteknisk notat Multiconsult). TILTAK: Viser til geoteknisk/ingeniørgeologisk notat fra Multiconsult med anbefalinger om erosjonssikring av bekkeløp, tiltak ved sprengning, fylling og fundamentering av nybygg. |
| 2. Snø-/isras | nei | 1 | 1 | 1 | Planområdet er ikke utsatt for snø-/isras. Ingen informasjon om skredhendelser. Miljøstatus. |
| 3. Flomras | nei | 1 | 1 | 1 | Den aktuelle tomta er Ikke utsatt for flomras, men området er generelt sårbart for klimaendringerInger. Ingen informasjon om skredhendelser. Miljøstatus. |
| 4. Elveflom | nei | 1 | 1 | 1 | Ingen informasjon om flomrisiko (10/100 år). Miljøstatus. |
| 5. Tidevannsflom | - |  |  |  | Uaktuelt |
| 6. Radongass | ja | 4 | 4 | 16 | Eiendommen befinner seg i et område hvor det må utvises høy grad av aktsomhet for radon (Miljøstatus / NGU Radon Geos). Stedlig granitt inneholder noe uran, som under spalting frigjør radon (geoteknisk notat Multiconsult). TILTAK: Radonduk under alle bygninger med heltidsarbeidsplasser og lagring av mat/næringsmidler. |
| Vær/vindeksponering. Er området: |  |  |  |  |  |
| 7. Vindutsatt | nei | 1 | 1 | 1 | Ikke kjent med at området er spesielt vindutsatt (evt. vind fra bestemte retninger). TILTAK: Vindskjermende grønnstruktur. Revegetering v/evt. utsprengning / planering. |
| 8. Nedbørutsatt | ja | 3 | 2 | 6 | Geografisk beliggenhet og høyde over havet tilsier at området er snørikt (nedbørsutsatt). TILTAK: Snøopplag på egen tomt. System for håndtering av overvann på egen tomt, samt fra vilttrekk og overliggende areal (jf utløp drensledning fra Bauhaus). |
| Natur-og kulturområder: |  |  |  |  |  |
| 9. Sårbar flora | nei | 2 | 1 | 2 | Boreal biografisk region (hovedsakelig barskog i temperert sone), uten viktig skog eller naturtyper viktig for biologisk mangfold. Forekomster av fremmede arter (svartelista), for det meste langs Kirkelina (Fv282) og E18. Ingen forekomster av prioriterte eller truede arter (rødlista). Miljøstatus. Viser til botaniske registreringer v/Bjørn Moe (samlerapport 03.07.14, del 1). Som skogsområde er Hølaløkka i dag svært negativt påvirket av en flatehogst i 2005 (kun gjenstående skog i randsonen). Det er ikke gjort botaniske funn som tilsier at området ikke kan bygges ut. TILTAK: Normal skjøtsel i tilliggende vilttrekkssone og eksisterende/ ny grønnstruktur (vegetasjonsskjermer). |
| 10. Sårbar fauna/fisk | ja | 2 | 3 | 6 | Området er en del av et større forvaltningsområde for gaupe på den skandinaviske halvøy. Miljøstatus. Det er regulert areal for vilttrekk på eiendommen (tilliggende planområde). Departementets krav om bevaring av grøntbeltet v/Damtjern, for et mulig elgtrekk også her, båndlegger grønnstruktur langs tilfart E18 og Kirkelina. Det er faglig uenighet om funksjonaliteten på regulert viltkorridor (jf fylkesmannens uttalelse 04.07.14). Viser til zoologiske registreringer v/Jon Kristian Skei (samlerapport 03.07.14, del 2). Undersøkelsene tyder på at planområdet kun har triviell fauna uten innslag av rødlistede arter. Det er ikke registrert fiskefauna i planområdet. Ved Damtjern (i nærheten, men utenfor planområdet) er det registrert flere rødlistede arter. TILTAK: Behov for avklaringer mht. vilttrase/grønnstruktur. Konsultasjon av biofaglig ekspertise vedrørende utforming av viltkorridoren. Buffersone for skjerming/ledegjerde langs vilttrekket. Bevare eksisterende grøntbelte langs Kirkelina (hensynssone for naturmiljøet rundt Damtjern). |
| 11. Verneområder | ja | 2 | 2 | 6 | Inntilliggende regulert spesialområde for vilttrekk. Statlig sikret friluftsområde v/Damtjern på andre siden av Kirkelina. Gjellebekkmyrene naturreservat nord for E18. Riksantikvaren har en fredningssak vedrørende inntilliggende kryss Ev18/Rv289 (Lierbakkene-74c SVV NVP). Krysset vurderes fredet som et teknisk/industrielt kulturminne. TILTAK: Videreføre kommuneplanens hensynssone for naturmiljøet v/Damtjern. Etablering av vegetasjonsskjerm mot tilliggende vilttrekk. Riksantikvarens fredning av inntilliggende kryss Ev18/Rv289 vil ikke påvirke næringsutbyggingen vesentlig, men konsekvenser for den planlagte utvidelsen av Kirkelina til 4-feltsveg, initiert av Statens vegvesen, må avklares. |
| 12. Vassdragsområder | ja | 4 | 1 | 4 | Det foretas biologisk/kjemisk punktmåling av vannkvaliteten fra området, nær utløpet mot Damtjern. Biologisk tilstand er antatt god, mens kjemisk tilstand er kategorisert som oppnår god. Det er i liten grad registrert avrenning/forurensning fra skog-bruk og spredt bebyggelse (som ikke er tilknyttet avløpsnett), men i middels grad forurensning fra andre diffuse kilder (gruver/industrier). Det er risiko for at miljømål innen 2021 ikke vil kunne nås. Ingen verneplan for vassdrag. Miljøstatus Vannføringen er knyttet til en overvannsledning fra Bauhaus og høydedraget ved Liertoppen, samt sigevann fra over-liggende skogsterreng mellom E18 og Drammensveien. Vannet har lokalt nedslagsfelt (ingen fjernere tilknytning), og vil i perioder kunne tørke ut. Viser til bunndyrundersøkelser i vassdrag v/Karl Jan Aanes og Tor Erik Eriksen (samlerapport 03.07.14, del 3), som gir indikasjon på at den økologiske tilstanden er dårlig. Undersøkte vassdragsavsnitt fremstår som svært små og i stor grad endret av tidligere inngrep (hjulspor fra skogsmaskiner). Fare for uttørking og bunnfrysing. Jf også referat fra stedsbefaring m/NVE 09.05.14. TILTAK: System for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av sigevann/overflatevann fra hele området inkl. Bauhaustomta. Dimensjoneres iht. forventet framtidig nedbørsøkning (NVE). EM Teknikk AS utreder overvannsproblematikken, med mulighet for delvis lukking av vassdraget, i samråd med Lier kommune. Viser til prinsippløsning for bekkelukking/ overvannshåndtering (tegning 2582-V10-00). Jf også ingeniørgeologisk vurdering av bekkelukking v/Multiconsult, innspill fra Tor-Henning Iversen (NTNU) den 11.09.14 samt biofaglig notat den 13.10.14. |
| 13. Fortidsminner (afk) | ja | 2 | 2 | 4 | Det er registrert en automatisk fredet kullgrop øst i planområdet. Funnstedet er lokalisert til grenseområdet mellom regulert byggeformål og vilttrekk. Jf arkeologisk rapport Hølaløkka 2013/5013 Lier kommune, utarbeidet av fylkeskommunens arkeolog. TILTAK: Innregulering av en hensynssone for å kunne tilfredsstille kravet om en sikringssone på 5 m i ytterkant av funnstedet. Det kan bli aktuelt å søke om dispensasjon dersom funnstedet evt. blir liggende i en overgangssone m/steinfylling. |
| 14. Kulturminner/-miljø | nei | 1 | 1 | 1 | Ingen fredete bygninger, kulturmiljøer, nyere kulturminner eller verdifull del av kulturlandskap. Ingen bygninger fra før 1900 (SEFRAK – jf www.miljostatus.no). |
| Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: |  |  |  |  |  |
| 15. Veg, bru, knutepunkt | ja | 5 | 3 | 15 | Noe trafikkøkning på inntilliggende rundkjøring, Fv282 (Kirkelina) samt avfarter/tilfarter E18. Trafikk (felles adkomstveg) gjennom nabotomten. TILTAK: Veggeometrisk standardheving av rundkjøring og Fv282, samt etablering av felles intern adkomstveg på nabotomt iht. gjeldende regulering og vegmyndighetens krav. Teknisk detaljplan utarbeides av Stener Sørensen AS. |
| 16. Havn, kaianlegg | - |  |  |  | Uaktuelt |
| 17. Sykehus/-hjem, kirke | nei | 1 | 1 | 1 | Inntilliggende tettsted ved Liertoppen. Forventer få endringer i demografiske forhold som følge av tiltaket. |
| 18. Brann/politi/ sivilforsvar | nei | 1 | 4 | 4 | Det er ikke planlagt virksomhet med særskilt risiko som involverer disse etatene ut over normal kontakt/beredskap og vanlige prosjekteringshensyn. TILTAK: Evt. brannalarmanlegg iht. ordinær seksjonerings-/ brannvurdering av anlegget (RIBR). |
| 19. Kraftforsyning | ja | 5 | 1 | 5 | Tiltaket tilknyttes stedlig strømnett. TILTAK: Kapasitetsvurdering og evt. oppgradering av strøm-nettet. Evt. energisparing gjennom borebrønner/ varmepumper etc. Jf kommunalt krav om energi- og klimagassbudsjett. |
| 20. Vannforsyning | ja | 2 | 2 | 4 | Tiltaket tilknyttes stedlig offentlig vannforsyning. TILTAK: Kapasitetsvurdering og evt. oppgradering av ledningsnettet. (Avholde møte m/kommunen vedrørende kommunaltekniske anlegg.) |
| 21. Forsvarsområde | nei | 1 | 1 | 1 |  |
| 22. Tilfluktsrom | nei | 1 | 1 | 1 |  |
| 23. Område for idrett/lek | nei | 1 | 1 | 1 | Jf pkt 24. |
| 24. Park, rekreasjonsområde | nei | 1 | 1 | 1 | Planområdet utgjør del av et gjenstående skogsareal mellom E18, Kirkelina, Drammensveien og Bauhaus. Er i dag mer eller mindre avskåret fra inntilliggende rekreasjonsområder pga. veganleggene. Ikke kjent med om det finnes gjenværende stier eller snarveger i området, men det er registrert spor etter skogsdrift. (Inntilliggende område for friluftsliv v/Damtjern vil kunne utgjøre et rekreasjonstilbud for ansatte tilknyttet dette tiltaket. Jf pkt 25.) |
| 25. Vannområde for friluftsliv | ja | 3 | 3 | 9 | Vannføring (tilsig/drenering) til nedenforliggende badevann (Damtjern + statlig sikret område for friluftsliv), som evt. kan bli berørt av tiltaket. Jf pkt 12. TILTAK: Rensing, fordrøyning og kontroll av sigevann/ overvann v/utsprengning, tomteplanering og bygningstiltak. Jf tiltak beskrevet i biofaglig notat 13.10.14 v/Tor-Henning Iversen (NTNU). Prosjektering og gjennomføring av tiltak for motvirke tilslamming av Damtjern (partikler og nitrogenforbindelser). |
| Forurensingskilder. Berøres tiltaket av: |  |  |  |  |  |
| 26. Akutt forurensing | nei | 1 | 1 | 1 | Regionen er generelt følsom for utslipp fra avløpsanlegg, men ingen informasjon om akutt forurensning av betydning for planområdet. Det foretas kjemisk/biologisk vannmåling v/utløp til Damtjern (vannføring gjennom planområdet). Miljøstatus. TILTAK: Det foretas kjemisk/biologisk vannmåling v/utløp til Damtjern (vannføring gjennom planområdet). Miljøstatus. |
| 27. Permanent forurensing | ja | 4 | 2 | 8 | Det er registrert utslipp av CO2; NOx, SO2 , PM10 svevestøv fra forbrenning og vegtransport, samt metan (NH3) fra jordbruk. Miljøstatus. Ikke registrert utslipp fra nærliggende industri. Inpac AS (ca 130 m fra Drammensveien), har utslippstillatelse fra Fylkesmannen/ Miljødirektoratet. |
| 28. Støy og støv; trafikk | ja | 5 | 2 | 10 | Støy og støv (jf pkt 27) fra E18, Fv282 og Fv16. Gjennomsnittlig døgnlig vegstøy målt til 50 dBA i nedre deler av tomta til 75 dBA langs Fv282, Fv16 og E18. (Jf også støyberegninger vist i Støysonekart fra Miljøstatus.) TILTAK: Målinger ut fra dagens situasjon tilsier ingen spesielle tiltak i sentrale deler av byggeområdet. Planlagte virksomheter er ikke spesielt støyømfintlige, bortsett fra kontorer som vil kunne utløse krav om tiltak etter byggteknisk forskrift (TEK10). Jf retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) samt standardkrav i NS 8175 (klasse C). |
| 29. Støv og støy; industri | nei | 1 | 1 | 1 | Ingen informasjon om støv eller støy fra nærliggende industri (Inpac AS). |
| 30. Støy; andre kilder | nei | 1 | 1 | 1 | Ingen informasjon om støv/støy fra andre kilder. |
| 31. Forurensing grunn | nei | 1 | 1 | 1 | Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet (Miljøstatus). |
| 32. Forurensing sjø | - |  |  |  | Uaktuelt |
| 33. Høyspentlinje (emstråling) | nei | 1 | 1 | 1 | Ingen høyspentsone (kraftledning) i planområdet, men trasé over Gunnaråsen, beliggende ca 375 m øst for Drammensveien. |
| 34. Risikofylt industri | nei | 1 | 2 | 2 | Ingen informasjon om risikofylt industrivirksomhet i nærheten. |
| 35. Avfallsbehandling | nei | 1 | 2 | 2 | Området betjenes av kommunens avfallsordning. Avfall utgjør ingen risiko for planområdet i dag. |
| 36. Oljekatastrofeområde | - |  |  |  | Uaktuelt |
| Medfører planen/ tiltaket: |  |  |  |  |  |
| 37. Fare for akutt forurensing | ja | 3 | 3 | 9 | Evt. forurensning av nedenforliggende badevann ved terrengendringer (utsprengning og planering av området). TILTAK: Unngå at forurenset vann fra bygge- og anleggs-arbeid slippes ut i Damtjern (rensing, fordrøyning og kontroll etc.) Prøvetaking av tilførselsbekk fra planområdet iht. krav fra forurensningsmyndigheten (vurdere økt hyppighet i anleggsperioden). |
| 38. Støy og støv fra trafikk | ja | 3 | 2 | 6 | Støy i forbindelse med trafikk til og fra virksomhetene. Jf uttalelse fra Statens vegvesen 09.09.14. Foreløpig planlagte tiltak ikke spesielt støy eller støv-/støyskapende. Jf pkt 28. TILTAK: Om nødvendig avklare trafikale planvirkninger. |
| 39. Lukt, støy og støv fra andre kilder | ja | 3 | 2 | 6 | Lukt fra matavfall ved evt. utvidet lager-/logistikksenter i tilknytning til nabotiltaket. TILTAK: System/rutiner for håndtering av matavfall (kjøling, bortkjøring etc.). |
| 40. Forurensing i sjø | - |  |  |  | Uaktuelt (sigevann/overflatevann går evt. videre til sjø via Damtjern, men renses i tiltaket). |
| 41. Risikofylt industri m.m. | nei | 1 | 2 | 2 | Hittil ikke avdekket eller gitt opplysninger om særskilt brann- eller eksplosjonsfare i tiltaket. TILTAK: Virksomheten tilrettelegges iht. gjeldende regelverk. Evt. brannsikkerhetstiltak utredes av RIBR. |
| 42. Ulykke med farlig gods | nei | 1 | 2 | 2 | Ikke kjent med at det planlegges tiltak som innebærer transport av farlig avfall (evt. unntak i byggeperioden). TILTAK: Alt gods transporteres iht. gjeldende regelverk. |
| 43. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området | nei | 3 | 2 | 6 | Området kan være snørikt, men ingen spesielle tiltak ut over normal vinterberedskap og snøopplag (på egen tomt). TILTAK: Adkomstveg (stigning etc.) prosjekteres iht. vegnormalens krav (Stener Sørensen AS). |
| 44. Ulykke i av-/påkjørsel | ja | 3 | 2 | 6 | Tiltaket krever ny adkomst (av-/påkjørsel) fra rundkjøringen.. Påvirker nabotiltak (adkomst gjennom naboens eiendom). Foreløpig uavklart trafikkmengde TILTAK: Ombygging av rundkjøring iht. vegmyndighetens krav. Utformingen tilpasses ny trafikksituasjon. Dimensjonering av felles adkomstveg v/Stener Sørensen AS. |
| 45. Ulykke med gående/ syklende | ja | 1 | 4 | 4 | Trafikkøkning (foreløpig uavklart) kan skape konflikter med gående/ syklende i rundkjøringen (Fv16 og 282). TILTAK: Omlegging av gang- og sykkelveg inkl. sikre over-/underganger iht. vegmyndighetens krav. Gangfelt ved interne adkomstveger vurderes. |
| 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring | ja | 1 | 4 | 4 | Økt vegtrafikk i anleggsperioder. TILTAK: Et av flere tiltak kan være å tilstrebe massebalanse ved planering av området (redusert anleggstrafikk). Avklare m/vegmyndigheten evt. tidlig utbygging av ny adkomst. |
| 47. Andre ulykkespunkter | ja | 1 | 4 | 4 | Manøvrering/rygging av lastebiler/vogntog internt i området. TILTAK: Avsette tilstrekkelig manøvreringsareal utenom felles interne adkomstveger. Intern trafikkpolicy (HMS). |
| Andre forhold: |  |  |  |  |  |
| 48. Sabotasje og terrorhandlinger | nei | 1 | 1 | 1 | Virksomheten anses ikke å være noe aktuelt mål for sabotasje eller terrorhandlinger. |
| 49. Regulerte vannmagasiner med spesiell fare for is/ endringer i vannstand | - |  |  |  | Uaktuelt |
| 50. Naturlige terreng-formasjoner som utgjør spesiell fare, stup etc. | ja | 3 | 2 | 6 | Kupert terreng med relativt store høydeforskjeller. Gjenstående skjæringer etter tidligere utbygging (tilfart mot E18). TILTAK: Evt. sikring av gamle og nye terrengfarer (jf pkt. 52). |
| 51. Gruver, åpne sjakter etc. | nei | 1 | 1 | 1 | Ikke kjent med at det er registrert slike funn. |
| 52. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring | ja | 3 | 2 | 6 | Hele området, bortsett fra viltkorridoren og vegetasjonsskjerm mot Kirkelina (samt delvis mot E18), sprenges ut og planeres i 2 hovednivåer (antakelig samtidig med nabotomt). Fare for steinsprang eller steinsprut på E18 ved sprengning. TILTAK: Sikringstiltak v/sprengning iht. geoteknisk/ ingeniørgeologisk notat fra Multiconsult (bl.a. stengning av E18). Bratte skjæringer etter planeringen må sikres (delvis planering og nyetablering av grønnstrukturen mot E18). |

Hendelser som er vurdert å være mindre sannsynlige til svært sannsynlige (2-4), og som kan ha mindre alvorlige til svært alvorlige konsekvenser (2-4), krever tiltak.

OPPSUMMERING

Trafikkøkningen (foreløpig uavklart), vesentlig mellom E18 og rundkjøringen/adkomsten til planområdet (Fv282 Kirkelina), utgjør en viss risiko. Det kan være økt risiko for forurensning og støy lokalt. Ingen boliger blir direkte berørt.

Planlagte tiltak krever ombygging av rundkjøringen der Fv282 og Fv16 møtes, med ny felles adkomst gjennom tilliggende eiendom samt omlegging av gang-/sykkelvegen. Trafikale planvirkninger avklares nærmere (trafikkanalyse). Ingen spesielt støyømfintlig virksomhet i tiltaket.

Den planlagte utvidelsen av Kirkelina til 4-feltsveg, initiert av Statens vegvesen, må avklares i forhold til Riksantikvarens fredning av inntilliggende kryss Ev18/Rv289.

På grunn av tilgjengelighet/nærhet til overordnet vegnett (E18) er området likevel særlig godt egnet til areal- og transportkrevende virksomheter (jf Fylkesmannen uttalelser 04.07.14).

Inntilliggende badevann vil være sårbart for uønsket tilsig ved terrengendringer (sprengning og planering), overvann og snøopplag fra planlagte tiltak, samt fra eksisterende tiltak i nærheten (Bauhaus). Krav om rensing, fordrøyning og kontroll (med økt hyppighet i anleggsperioden) for å forhindre at Damtjern og inntilliggende område for friluftsliv blir berørt. Det er ikke registrert tilknytning mot drikkevannskilder.

Utnyttelse til næringsformål og ny adkomst, innebærer utsprengning og planering av byggeområdet. Dette krever delvis lukking av bekkeløpet samt terrengtilpasninger i ytterkantene (deler av vegetasjonsskjermen mot E18).

Det ikke registrert spesielt sårbar natur eller utsatt artsmangfold i planområdet. Jf undersøkelser av området for sikring av biologisk mangfold (samlerapport 03.07.14), der det konkluderes med at det ikke er gjort botaniske/ zoologiske observasjoner eller funn som tilsier at området ikke kan bygges ut. Hensyn til inntilliggende vilttrekk og et statlig sikret friluftsområde ved Damtjern må ivaretas.

Området er snørikt (nedbørsutsatt), men ikke spesielt flomutsatt (lokalt nedslagsfelt). Utbygging vil kreve system for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av sigevann/overflatevann fra hele området inkl. Bauhaustomta, dimensjonert i henhold til forventet framtidig nedbørsøkning (NVE).

Det er ikke registrert kvikkleire eller rasfare i området. Løsmassekart viser noe forvitringsjord i fjellskråningen langs bekkedraget samt et tynt lag med leire i bekkedalen.

Det må utvises høy grad av aktsomhet for radon i området. Utbygging utløser sikringstiltak for bygninger med heltidsarbeidsplasser. Jf ingeniørgeologisk vurdering v/Multiconsult.

Spørsmål om særskilt brann- eller eksplosjonsfare er for tidlig å fastslå og må avklares senere. Virksomheten må tilrettelegges i henhold til gjeldende regelverk, og nødvendige brannsikkerhetstiltak må utredes av RIBR.

Tiltaket må tilknyttes tilgjengelig vann- og strømforsyning. Kapasitetsvurderinger kreves.

Det er registrert en kullgrop (automatisk fredet etter kulturminneloven) i planområdet, som kan bli berørt av utbyggingen.